勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

日間職前訓練甄試參考題型

| 訓練班別：室內裝潢木工實務班 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ( | 2 | ) | 輕鋼架天花工程所用於支撐主架的吊筋，最大容許間距不宜超過〈1〉60公分〈2〉120公分〈3〉180公分〈4〉240公分。 |
| 2 | ( | 1 | ) | 建築物之內部裝修材料中，經中央建築主管機關認定符合耐燃三級之材料，可視為〈1〉耐燃材料〈2〉輕質防火材〈3〉耐火板〈4〉不燃材料。 |
| 3 | ( | 2 | ) | 依據內政部建築技術規則建築設計施工編第298~323條規定，符合「財團法人台灣建築中心」頒布之「綠建築評估資料總表」共計有幾項指標(1)八項(2)九項(3)十項(4)十二項。 |
| 4 | ( | 4 | ) | 輕隔間牆的優點何者正確？(1)成本較低(2)施工快速(3)輕量化(4)以上皆正確。 |
| 5 | ( | 3 | ) | 下列哪一種比例不是室內設計製圖時常用的比例？(1) 1：20 (2) 1：30 (3) 1：45 (4) 1：50。 |
| 6 | ( | 3 | ) | 常用於隱藏線的是(1)粗實線(2)細貫線(3)虛線(4)鏈線。 |
| 7 | ( | 2 | ) | 一般電腦輔助建築製圖，圖形備份檔的副檔名為(1)BAK(2)DWG (3)DXB(4)ZIP。 |
| 8 | ( | 4 | ) | 3台尺等於幾公分？ (1) 76.2 (2) 99 (3) 90 (4) 90.9。 |
| 9 | ( | 3 | ) | 下列何者是市面上常見的夾板尺寸規格？(1)2呎×6呎(2)4呎×6呎(3)4呎×8呎(4)4呎×4呎。 |
| 10 | ( | 3 | ) | 手鉋刀的規格以甚麼為標準？(1) 鉋身厚(2)鉋身寬(3)刀刃寬度(4)刀片長度。 |