勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

107年度自辦在職進修訓練甄試考卷

室內設計手繪表現技法班試卷編號-■02

(107年5月12日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

| 題號 | 試 題 |
| --- | --- |
| 01. | 下列何者材料屬於耐燃材料？(A)石膏板(B)一般塑膠板(C)木夾板(D)角材。 |
| 02. | 1 公頃約等於多少坪？(A)2934(B)3025(C)10000(D)30250。 |
| 03. | 通常在繪製門窗立面圖時，於窗上標示“FIX＂符號係指該窗為(A)雙拉窗(B)上下拉窗(C)固定窗(D)百葉窗。 |
| 04. | 某一塊土地之基地面積為 400m ，其建蔽率 60％，請問此塊土地之最大建築面積為多少坪？(A)72.6(B)726(C)240(D)24。 |
| 05. | 型鋼符號“L＂係表示(A)槽鋼(B)I 型鋼(C)角鋼(D)Z 型鋼。 |
| 06. | 樓梯間防火安全門安裝，以下列那一種門鎖最為理想？(A)喇叭鎖(B)扳手鎖(C)彈簧鎖(D)推桿或壓桿式門鎖。 |
| 07. | 市面上成品調理台的深度大都為(A)45～50cm(B)55～60cm(C)65～70cm(D)75～80cm。 |
| 08. | 某一塊土地基地面積為 600m ，其容積率 240％，請問此塊土地之建築總樓地板面積為多少坪？(A)4.356(B)43.5 6(C)435.6(D)4356。 |
| 09. | 基礎鋼筋保護層厚度至少應在多少㎝以上？(A)2(B)4(C)5(D)7.5。 |
| 10. | 依法規規定，將建築物之一部分拆除，於原建築基地範圍內改造，而不增高或擴大面積者，稱為(A)新建(B)增建(C)改建(D)修建。 |
| 11. | 基地應與建築線相連接，其連接部份最小寬度應在多少 m？(A)1.0(B)1.5(C)2.0(D)2.5。 |
| 12. | 一平方公尺換算坪數為多少坪？(A)3025(B)30.25(C)3.025(D)0.3025。 |
| 13. | 一般空心磚之標準模距為多少㎝？(A)9(B)19(C)20(D)40。 |
| 14. | 新建造之建築物或將原建築物全部拆除而重行建築者，稱為(A)新建(B)改建(C)增建(D)修建。 |
| 15. | 防水夾板天花板，其使用材料有 A.防水夾板 B.雙向水平筋 C.垂直吊筋 D.預埋鐵件，其正確之施工程序為(A)A.B.C.D(B)A.C.B.D(C)D.C.B.A(D)C.D.B.A。 |
| 16. | 中國傳統木造建築物或家具的結構，大都以哪一種接合方式為主？ (A)膠接(B)滑接(C)熔接(D)榫接。 |
| 17. | 關於造形的質感要素下列敘述何者不適切？ (A)物體的質感是觸覺與視覺兩者兼具的感覺活動 (B)視 覺質感是透過觸覺的記憶去感知，是一種經驗的累積 (C)老人與嬰兒的皮膚質感其實是相同的，差異在 於其肌理不同 (D)質感相同的素材，可因不同的加工方式而產生不同的質感效果。 |
| 18. | 下列有關「面」的描述，哪一項較不正確？ (A)點擴大之後變成面 (B)線的移動便成為面(C)面是構成 立體的基本要素 (D)面無法像點與線可以表現出空間感。 |
| 19. | 「二次料」指的是？ (A)熱塑性塑膠 (B)加熱到一定程度後，就會凝固硬化(C)陶土 (D)鍛造後的金屬。 |
| 20. | 小平想自己練習用木工，組接一支椅子，你會建議他使用何種榫接法？ (A)邊接法 (B)方榫接合法 (C)三缺榫接合法 (D)指接榫接合法。 |
| 21. | 下列何者為不燃材料？(A)玻璃纖維(B)塑膠製品(C)油毛氈(D)保利龍。 |
| 22. | 依 CNS 規定，建築圖常用文字簡寫符號“C.C.＂係代表(A)深度(B)中心線(C)水準點(D)中心間隔。 |
| 23. | 等腰直角三角形，其銳角為(A)15°(B)30°(C)45°(D)60°。 |
| 24. | 依「建築技術規則」規定，七層建築物之第五層，其陽台欄杆高度不得小於(A)0.9(B)1.0(C)1.1(D)1.2 公尺。136. (2) 門窗尺度之標示為(A)框內距(B)框外距(C)扉內距(D)扉外距。 |
| 25. | 欲繪製比例尺 1/3 之圖，須應用刻度為(A)1/100(B)1/200(C)1/300(D)1/400 之比例尺。 |
| 26. | 建築物內規定應設置之樓梯可以坡道代替之，但其坡度不得超過(A)1/6(B)1/8(C)1/10(D)1/12。139. |
| 27. | 依建築技術規則規定，自本層地板面至其直上層地板面之高度為(A)天花板高度(B)簷高(C)地板面高度 (D)樓層高度。 |
| 28. | 圖面之比例尺為 1/100，圖上面積 100cm ，則實際面積為(A)1m (B)10m (C)100m (D)1000m 。 |
| 29. | 地坪舖磁磚一坪約等於(A)10 才(B)12 才(C)24 才(D)36 才。 |
| 30. | 某住宅面積 132 平方公尺約等於(A)30 坪(B)40 坪(C)60 坪(D)120 坪。 |
| 31. | 建築圖中，繪製門窗圖之比例尺最常見者為(A)1/100(B)1/50(C)1/30(D)1/10。 |
| 32. | 混凝土圓柱試體，其直徑為 15cm，則試體之高度(A)15cm(B)20cm(C)30cm(D)45cm。 |
| 33. | 門淨尺度係指(A)門樘外緣尺度(B)門樘內緣尺度(C)門扇尺度(D)磚或混凝土之開口大小。 |
| 34. | 在透視圖上畫人是為了表現建築物的(A)美觀(B)吸引力(C)立體感(D)比例關係。 |
| 35. | 依 CNS 規定，保留地應塗(A)紅色(B)黃色(C)綠色(D)棕色。 |
| 36. | 依「建築技術規則」規定，建築面積占基地面積之比率，稱為(A)建蔽率(B)容積率(C)綠覆率(D)公設比。 |
| 37. | 最常用於天花板暗筋的木料是(A)柳安木(B)檜木(C)柚木(D)櫸木。 |
| 38. | 平面圖或剖面圖上註明地坪標+450，一般是由(A)地下層地坪面(B)基地面 G.L.(C)一層地坪面(D)道路路面 起算。 |
| 39. | 依建築技術規則規定，普通建築物避雷針之保護角不得超過(A)40°(B)50°(C)60°(D)70°。 |
| 40. | 長度 1.5m 之正方形之木材體積有 8 才，即其每邊應有幾㎝？(A)6(B)9(C)12(D)15。 |
| 41. | 正方形之土地一坪，其每邊約有多少 m？(A)1(B)1.8(C)3.3(D)6。 |
| 42. | 估計木料以才、石為計算單位，1 石等於(A)10 才(B)100 才(C)1000 才(D)10000 才。 |
| 43. | 建築執照之申請圖說，下列何者不必著色？(A)法定空地(B)現有道路(C)新建房屋(D)鄰近房屋。 |
| 44. | 除承受本身重量外，並承載傳導其他荷重之牆壁，稱為(A)分間牆(B)承重牆(C)帷幕牆(D)加強牆。 |
| 45. | 乳膠漆不適於刷下列那一種材料表面？(A)水泥牆(B)三夾板(C)踢腳板(D)鐵皮。 |
| 46. | 建築執照圖之樓地板面積計算以(A)柱中心線(B)樑中心線(C)牆中心線(D)牆外緣線 為準。 |
| 47. | 申請建照用以標示基地位置之圖樣，稱為(A)平面圖(B)位置圖(C)立面圖(D)透視圖。 |
| 48. | 鋼筋混凝土構造圓形柱之主筋最少需(A)4 根(B)5 根(C)6 根(D)8 根 D16 ㎜以上鋼筋。 |
| 49. | 下列何者不屬於公害的範圍？(A)噪音(B)水源污染(C)空氣污染(D)經濟蕭條。 |
| 50. | 消費者應了解日常消費品與消費行為是否對環境造成污染，是屬於消費者的(A)權利(B)義務(C)工作(D) 福利。 |
| 交卷時請連同答案卷一起繳回 |  |

室內設計手繪表現技法班答案卷編號-■02

選擇題（單選）共50題；每題2分(不倒扣)

| A | B | C | A | C | D | B | C | D | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| C | D | C | A | C | D | C | D | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| A | D | C | C | C | B | D | C | D | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| C | C | B | D | B | A | A | B | C | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

| B | B | D | B | D | C | B | C | D | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |